ACTUACIÓN  SOBRE RED DE LA CALLE KONTZEJUERREKA 6 (OYARTZUN):

- FINCAS AFECTADAS: C/ Kontzejuerreka 6.

- N. ACT. ORANGE.GUI10010-CR000006-01

- DESCRIPCION DE LA ORDEN DE TRABAJO:

En la calle Kontjerrueka 6  en el municipio de Oyartzun, están Reformando el portal , por lo que habría que mover la CTO 029-20-500803 al cuarto de contadores..

- ANTECEDENTES:

En la calle Kontjerrueka 6  en el municipio de Oyartzun, están Reformando el portal, por lo que habría que mover la CTO 029-20-500803 unos 2 metros ,por lo que tendría que cortar el cable de alimentación de la CTO y el RISE para volver a poner en un nuevo tubo que entra en el cuarto de contadores.

Dicho cable, está metido en la obras, lo tendría que cortar desde la CTO  y volver a poner  en los tubos que entran en el portal y van hasta el cuarto de contadores. Se puede utilizar los mismos cables de alimentación y RISE.

1.1.- TELEFONOS DE CONTACTO:

- Encargado de Obras: Mikel 678-783-837

1.2.- FECHAS IMPORTANTES:

- Lo antes posible

- TRABAJOS A REALIZAR:

Estando en la CTO 029-20-500803 , lo tendría que cortar el cable de alimentación y Rise desde la CTO y volver a poner  en los tubos que entran en el portal, mover la CTO 2 metros hasta el cuarto de contadores y poner el RIse en el mismo tubo existente para  la vertical de alimentación de las CDS.

Sería necesario pedir TP, ya que los clientes conectados, estarán momentáneamente sin cobertura.

2.1.-  CTO:

| CABLE | ELEMENTO INICIAL | ELEMENTO FINAL |
| --- | --- | --- |
|  | CTO 029-20-500803 | CTO 029-20-500803 |

2.2.- REPORTE FOTOGRAFICO: continuación se adjuntara un pequeño reportaje fotográfico de cómo se encuentra  el tendido:

- DESGLOSE DE MATERIALES: