- FINCAS AFECTADAS: Cuenca 105-107

LLadro y Malli 26 de Valencia

- N. ACT. JZZ.:.  VAL10012-CR000508-01

DESCRIPCION DE LA ORDEN DE TRABAJO:

- ANTECEDENTES:

Retirada de cables de fachada por derribo y posterior construcción en las dos direcciones Cuenca 105-107

LLadro y Malli 26 de Valencia

1.1.- TELEFONOS DE CONTACTO: Martin Chicano 667186718

1.2.- FECHAS IMPORTANTES:

2)TRABAJOS A REALIZAR:

Debido a la finalización de trabajos de edificación de la finca En calle Cuenca 105/107 y LLadro y Malli 26 se procede a solicitar TP para pasar a canalización los dos cables que pasan por ambas fachadas.

En el último punto describo con exactitud los trabajos a realizar

Saludos

2.1.- FO Y CTO:

| CABLE | ELEMENTO INICIAL | ELEMENTO FINAL |
| --- | --- | --- |

2.2.- REPORTE FOTOGRAFICO: continuación se adjuntara un pequeño reportaje fotográfico de cómo se encuentra  el tendido y cómo se debe quedar:

- DESGLOSE DE MATERIALES:

Desmontaje y sustitución de cables

- 081-24FOPKP-C0504/60m en Calle Cuenca 107 y 105

Mismas características (24Fo) 90 mtrs  se debe de introducir en canalización creada para este menester. Cable sale de fist a salida lateral, tendido por fachada hasta Cuenca 105 en el que pasa a canalización para salir a fachada nuevamente en medianera Cuenca 103 lugar donde se ubico la CTO 81384 en la retirada de cables antes de iniciarse las obra de construcción de la finca

- Tendido de un nuevo cable 8kt de  desde la cto 81384 que accdera a la edificación por la arqueta ict, para dotar de infraestructura el numero 105/107 de lladro y Malli por medio de una MOB 16 a demanda que ira ubicada en el riti de la finca ubicado en PB.

- 081-48FOPKP-C0499/68m en calle Lladro y Malli 26

Mismas características (48Fo) 78 mtrs  se debe de introducir en canalización creada para este menester. Cable sale de fist a salida lateral, tendido por fachada hasta LLadro y Malli 26 lugar en que entra en canalización de paso para salir nuevamente en la medianera del 24 hasta llegar por fachada a la Caja 81379