ACTUACIÓN  SOBRE RED DE LA CALLE GRUPO ARRI BERRI  14 (SAN SEBASTIAN):

- FINCAS AFECTADAS: C/ GRUPO ARRI BERRI 14 Y 16

- N. ACT. ORANGE.CLUSTER 125

- DESCRIPCION DE LA ORDEN DE TRABAJO:

En la calle Grupo Arri Berri 14 están construyendo un ascensor en la fachada posterior con lo que tendría que cambiar la ubicación de  la cto 030-20-001511.

- ANTECEDENTES:

En la calle Grupo Arri Berri 14 están construyendo un ascensor en la fachada posterior con lo que tendría que cambiar la ubicación de  la cto 030-20-001511.

Para la nueva ubicación será necesaria cambiar el cable de alimentación 16FOKT   que viene desde la C1A-SS-AMA-A01ACBIDB01 hasta la cto 030-20-001511 y dos acometidas de clientes conectados a la cto por otros cables más largos. El corte también afectaría la cto 030-20-005012 del portal 16.

1.1.- TELEFONOS DE CONTACTO:

- Encargado de Obras: Gorka tel: 659 445 397

1.2.- FECHAS IMPORTANTES:

- Lo antes posible

- TRABAJOS A REALIZAR:

Estando en la C1A-SS-AMA-A01ACBIDB01 lo tendría que cortar el cable de alimentación de 16 FO KT que va hasta la cto 030-20-001511 y cambiar por otro más largo y en la cto 030-20-01511 cortar y reutilizar el cable de alimentación que va hasta la cto 030-20-001512 y desplazar la cto 030-20-001511 a unos 5 metros a una nueva ubicación, cambiar las acometidas conectadas al puerto 1 y 2 que corresponde a la 5º planta D .  El corte también afectaría la cto 030-20-005012 del portal 16.

Sería necesario pedir TP, ya que los clientes conectados, estarán momentáneamente sin cobertura.

2.1.-  CABLE:

| CABLE | ELEMENTO INICIAL | ELEMENTO FINAL |
| --- | --- | --- |
| 16 FO KT | C1A-SS-AMA-A01ACBIDB01 | 030-20-001511 |

2.2.- REPORTE FOTOGRAFICO: continuación se adjuntara un pequeño reportaje fotográfico de cómo se encuentra  el tendido:

- DESGLOSE DE MATERIALES:

CABLE DE 16 FO KT UNOS 100 METROS APROXIMADAMENTE.